CO2 Capture cost (USD/tonne) = 375,31x-0,245   (X: CO2 capture capacity 1000 t per year): This is Levelized Cost (CAPEX + OPEX) – Variable Cost x is thousand tons per year.

| Pipelines |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR/ton (Levelized Costs) | X is distance (km) --- Convert to CAD $ |
| CO2 | 1000 t -8000 t | 0.1134x - 0.5944 |  |
|  | 8000 t -16k | 0.0347x - 0.5123 |  |
|  | 16000 t -24k | 0.024x - 0.5218 |  |
|  | 24000 t+ | 0.0196x - 0.3043 | 24,000+ |
|  |  | EUR/MWh |  |
| Hydrogen | 70 t | 0.0178x + 0.942 | R² = 0.995 |
|  | 350 t | 0.0092x + 0.0077 | R² = 0.9844 |
|  | 1750 t | 0.0048x + 0.0386 | R² = 0.984 |
|  | 3500 t | 0.0034x + 0.067 | R² = 0.99 |
|  |  | EUR/MWh |  |
| Powerline | 116 MW | 0.0564x + 7.0475 | R² = 0.99 |
|  | 580 MW | 0.0177x + 2.4377 | R² = 1 |
|  | 2900 MW | 0.0055x + 2.9595 | R² = 0.996 |
|  | 5800 MW | 0.0052x + 2.7896 | R² = 1 |

Investment costs ($/capacity)

Variable costs ($/volume)

Fixed costs ($/capacity)

Add timeline (20 years)